21东大

抬升：

二级抬升：链轮链条

电机传给下方链轮，左下带右下，右下传上，实现大距离抬升

前伸：

二级前伸：气缸

三级前伸：齿轮齿条

凸轮：实现吸盘的小抬

线轨用三个铝管固定 线轨是钢轨 强度很高

三个角从左到右依次为卡空接 卡兑矿 卡放矿
突出角度能否更改：no 与水平夹角增大会导致所受Fx太大 减小会导致Fy大

横移：

二级横移：齿轮齿条

三级横移：齿轮齿条

两组齿轮叠高高，一方面是减小虚位，一方面是垫高三轴

底盘：

轮组受力分析：

云台：

选中板的作用：1.图传pitch限位   2.3508防护

两个自制滑块定云台位

Some points：

狗牙就是榫卯定位，突出的地方

X方向与y方向上都用了抽屉滑轨，按照受力来讲，x方向上更适合，此时是滑轨的面受力而非润滑珠

23华南虎

前伸：齿轮齿条

双滑轨（叉叉）

Some points

蜗轮蜗杆进行自锁+增大减速比 自锁为了断电不与车本体碰撞  蜗杆带动蜗轮自锁

编码器有编码器电机和单独的编码器 用于反馈定位

编码器反馈 无涨紧结构 同步带长度以图上计算（叉叉）

横移同步带一边用电机一边用编码器 实时反馈转动值

华南虎的上层结构特点：结构紧凑（比如把电调塞在那个缝隙里）编码器居多（更好的更准确的控制）稳定性居高（比如双滑轨，虽然比较难受但是我觉得确实可以一定程度上减小下吊）整体同步带没有一个涨紧 这一点我不敢苟同 技术报告里面提供了大量的实验数据和结果

23上交（大臂）

六轴机械臂